一、IMU通信协议方案

产品APP支持双串口输入单串口输出：UART3/UART4支持接收 IS 控制命令。UART4（485） 返回 IS 文本应答，同时可发送二进制惯导数据。这两种模式数据流模式(Stream Mode)和命令模式(Command Mode)。IMU在上电初始化完成后，根据参数配置的模式值进入对应模式输出数据。

数据流模式:以固定频率周期性输性输出。

命令模式:在此模式下，可通过SET指令配置 IMU 的参数、算法参数、串口配置等。也通过 GET 指令获取传感器数据、状态。

## 1.2命令模式

IS用于用户配置、人工调试，格式统一为 <IS> <NAME> <value> <value>\r\n。设备以 OK[,<value>...]\r\n 或 ERR,<result>[,<detail>]\r\n 应答。中间均以空格隔开。

1.2.1 IS 命令字典

| 分类 | IS 命令 | 参数与返回 | 行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息 | IS VERSION | OK,1.2.0,B10P-AHRS | 返回协议版本和固件标识 |
| 信息 | IS STATUS | OK,<status>,0,<drop_count> | 返回状态、固定故障码 0、采样队列累计丢帧数 |
| 信息 | IS CONFIG | 见 1.2.2 | 返回当前生效配置，不返回候选配置 |
| 参数 | IS SET_PARA <id> <value> | OK,<id>,<candidate>,<active> | 只修改 RAM 候选配置，不立即生效，参数表见1.2.3 |
| 参数 | IS GET_PARA <id> | OK,<id>,<candidate>,<active> | 查询候选值和当前生效值，参数表见1.2.3 |
| 分组查询 | IS GET_AHRS | OK,100 | 返回 AHRS 算法输出频率 |
| 分组查询 | IS GET_ORIENT | OK,<orient_code>,0 | 返回输出方向码和固定姿态导航系代码 0=NED |
| 开始 | IS START | OK | 启动采样并使能周期数据流 |
| 关闭 | IS STOP | OK | 关闭数据流 |
| 航向 | IS SET_HEADING <heading_deg> | OK,<cdeg> | 立即设置航向；单位为 0.01 度，不进入配置事务,cdeg范围-18000 至 17999 |
| 存储 | IS SAVE | OK,<sequence> | 将当前生效 RAM 配置写入主备 Flash，并返回新的 active_sequence |
| 存储 | IS DEFAULT <CONFIRM> | OK | 恢复默认候选配置，之后需IS SAVE |

1.2.2 CONFIG 应答

OK,<schema_version>,<sequence>,<output_baud_rate>,

<imu_output_rate_hz>,<ahrs_rate_hz>,<gyro_lpf_hz>,

<acc_lpf_hz>,<stream_mode>,<orient_code>,<attitude_axis>,

<config_dirty>,<crc32>\r\n

| 序号 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | schema_version | 当前固定为 4 |
| 2 | sequence | Flash 配置递增序号；未保存的出厂默认配置可为 0 |
| 3 | output_baud_rate | 实际波特率数值，例如 921600 |
| 4 | imu_output_rate_hz | IMU 采样和周期帧输出频率 |
| 5 | ahrs_rate_hz | 固定为 100 Hz |
| 6 | gyro_lpf_hz | 保存的陀螺 LPF 参数 |
| 7 | acc_lpf_hz | 保存的加速度 LPF 参数 |
| 8 | stream_mode | 配置值 0、1 或 2 |
| 9 | orient_code | 输出坐标方向码 0～23 |
| 10 | attitude_axis | 固定返回 0，表示 NED，不可配置 |
| 11 | config_dirty | 1 表示候选配置尚未保存，0 表示候选与 active 一致 |
| 12 | crc32 | 当前 active 配置记录的 CRC32 |

### 1.2.3配置参数表

| 参数 ID | 配置字段 | 默认值 | 取值或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | stream_mode | 0 | 0/AHRS、1/AHRS_EXT、2/QUAT |
| 2 | imu_output_rate_hz | 100 | 实际频率 100～1000 Hz |
| 3 | ahrs_rate_hz | 100 | 固定 |
| 4 | gyro_lpf_hz | 25 | 陀螺仪硬件低通截止频率，当前固定不可修改 |
| 5 | acc_lpf_hz | 25 | 加速度计硬件低通截止频率，当前固定不可修改 |
| 7 | orient_code | 0 | 0/FRD、1/FLU、2/RFU具体看第四小节 |
| 8 | output_baud_rate | 3 | SAVE 后同时应用到两个串口 0：115200 1：230400 2：460800 3：921600 |

1.3数据流模式

输出帧使用：

A5 D5 | id:u16 | length:u16 | payload:length bytes | crc32:u32

其中 length 只表示 payload 长度。固定周期数据的帧 ID 和总长度如下：

| 输出流 | stream_mode | 帧 ID | payload | 整帧长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AHRS | 0 | 0x0002 | 44 B | 54 B |
| AHRS 扩展 | 1 | 0x0022 | 49 B | 59 B |
| 四元数 | 2 | 0x0023 | 53 B | 63 B |

AHRS payload：id = 0x0002，44 B

| 偏移 | 字段 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | timer | u32 | ms | 当前数据对应的融合采样时间戳 |
| 4 | pitch | f32 | deg | 绕姿态坐标系 Y 轴的俯仰角 |
| 8 | roll | f32 | deg | 绕姿态坐标系 X 轴的横滚角 |
| 12 | yaw | f32 | deg | 航向角，范围为 [-180, 180) |
| 16 | acc_x | f32 | m/s^2 | 输出坐标系加速度 |
| 20 | acc_y | f32 | m/s^2 | 输出坐标系加速度 |
| 24 | acc_z | f32 | m/s^2 | 输出坐标系加速度 |
| 28 | gyro_x | f32 | deg/s | 输出坐标系角速度 |
| 32 | gyro_y | f32 | deg/s | 输出坐标系角速度 |
| 36 | gyro_z | f32 | deg/s | 输出坐标系角速度 |
| 40 | temper | f32 | degC | IMU 温度 |

AHRS 扩展 payload：id = 0x0022，49 B

字节 0..43 与 AHRS payload 完全相同，后续字段如下：

| 偏移 | 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | flag | u8 | 当前样本告警标志 |
| 45 | status | u32 | 当前运行状态位 |

四元数 payload：id = 0x0023，53 B

| 偏移 | 字段 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | timer | u32 | ms | 当前数据对应的融合采样时间戳 |
| 4 | qw | f32 | - | 单位四元数标量部 |
| 8 | qx | f32 | - | 单位四元数 X 分量 |
| 12 | qy | f32 | - | 单位四元数 Y 分量 |
| 16 | qz | f32 | - | 单位四元数 Z 分量 |
| 20 | acc_x..acc_z | f32[3] | m/s^2 | 输出坐标系加速度 |
| 32 | gyro_x..gyro_z | f32[3] | deg/s | 输出坐标系角速度 |
| 44 | temperature | f32 | degC | 融合温度或主 IMU 温度 |
| 48 | flag | u8 | - | 当前样本告警标志 |
| 49 | status | u32 | - | 当前运行状态位 |

当前status的含义

| 位 | 当前含义 |
| --- | --- |
| bit0 | 周期数据帧中固定置 1 |
| bit2 | 姿态有效，初始对准已完成 |
| bit3 | 正在进行初始对准 |
| bit4 | 静止状态已确认 |
| bit6 | RAM 候选配置未保存 |
| bit7 | 正在应用配置 |
| 其他位 | 当前未设置，输出为 0 |

flag 当前实现

| 位 | 当前含义 |
| --- | --- |
| bit2 | IMU 到处理任务的采样队列曾发生丢帧；累计计数非零后持续置位 |
| bit4 | 本帧之前执行过 IS SET_HEADING；该事件读取一次后清除 |
| 其他位 | 当前未设置，输出为 0 |

1.4时间同步

Uart 3 TX复用为同步引脚，上升沿有效。

1.5坐标系设置

支持右手系坐标系，包含24种。模块默认机体系为 FRD：F 为前、R 为右、D 为下。orient_code 的三字母依次描述输出 X、Y、Z 轴在默认 FRD 中的正向。全部代码均为右手坐标系。标定补偿和阵列融合始终在默认模块机体系完成，输出坐标变换位于补偿和融合之后。

| 代码 | 输出 X/Y/Z | 代码 | 输出 X/Y/Z | 代码 | 输出 X/Y/Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | FRD | 8 | DFR | 16 | LFD |
| 1 | FDL | 9 | DRB | 17 | LDB |
| 2 | FLU | 10 | DBL | 18 | LBU |
| 3 | FUR | 11 | DLF | 19 | LUF |
| 4 | RFU | 12 | BRU | 20 | UFL |
| 5 | RDF | 13 | BDR | 21 | URF |
| 6 | RBD | 14 | BLD | 22 | UBR |
| 7 | RUB | 15 | BUL | 23 | ULB |